### PLANEACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES

- INTRODUCCION

- NATURALEZA DE LA DEMANDA

- OBJETIVOS DEL MRP

- PROCESO DE PLANEACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES

- LISTA DE MATERIALES (BOM)

- USANDO EL PLAN DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES

- PARA ADIMINISTRAR EL PLAN DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES

- ADMINISTRACION DE LA CAPACIDAD

- GLOSARIO DE CONCEPTOS DE MRP:

### INTRODUCCION

Anteriormente se describió el papel del programa maestro de producción para mostrar los artículos terminados, o componentes principales, que manufactura tiene la intención de construir. Estos artículos están hechos o ensamblados de componentes que deben estar disponibles en las cantidades correctas  en el tiempo correcto para cumplir con los requerimientos del calendario maestro de producción (MPS). Si falta cualquier componente, no se puede construir el producto ni enviarse a tiempo. La planeación de requerimientos de materiales (MRP) es el sistema que se usa para evitar que falten partes. Establece un calendario (plan de prioridades) que muestra los componentes requeridos en cada nivel del ensamble y basados en los tiempos de entrega, calcula el tiempo cuando serán necesarios esos componentes.

En esta unidad describiremos los documentos de materiales (el componente principal de la planeación de requerimientos de materiales) detallando el proceso MRP, y explicará como se usa el plan de requerimientos de materiales. Pero primero, algunos detalles acerca del medio ambiente en el que opera MRP

##### Principio del documento

### NATURALEZA DE LA DEMANDA

Paq. Tornilleria (1)

722

MESA

100

Extremos

(2)

411

Laterales

(2)

622

Cubierta

(1)

023

Patas (4)

203

Demanda Independiente

(Pronóstico)

Demanda Dependiente

(Calculada)

Hay dos tipos de demanda: independiente y dependiente. La demanda independiente no esta relacionada con la demanda de ningún otro producto. Por ejemplo, si una compañía hace mesas de madera, la demanda de las mesas es independiente. Los artículos del calendario maestro de producción son artículos de demanda independiente.

La demanda para los laterales, los extremos, las patas y las cubiertas depende de la demanda de las mesas, y estos son artículos de la demanda dependiente.Esta figura es un árbol de productos que muestra la relación entre los artículos de demanda dependiente e independiente. Las cantidades abajo de los nombres de los artículos muestran las cantidades requeridas de cada componente. Ya que la demanda independiente no esta relacionada con la demanda para ningún otro ensamble o producto, debe ser pronosticada. Sin embargo, ya que la demanda para ensambles de más alto nivel o productos, puede ser calculada. La planeación de requerimientos de materiales esta diseñada para hacer este cálculo.

Un artículo puede tener ambas demanda; la dependiente y la independiente. Un servicio o una parte de repuesto tiene ambas. El fabricante de aspiradoras utiliza mangueras flexibles en el ensamble de las unidades. En el ensamble de las aspiradoras, la manguera es un artículo de demanda dependiente. Sin embargo, las mangueras tienen el mal hábito de romperse, y el fabricante debe tener mangueras de repuesto disponibles. La demanda de las mangueras de repuesto es independiente ya que la demanda de ellas no depende directamente de la cantidad de aspiradoras fabricadas.

Principio del documento

### OBJETIVOS DEL MRP

La planeación de requerimientos de materiales tiene dos objetivos principales: determinar los requerimientos y mantener al corriente las prioridades.

Determinación de los requerimientos. El objetivo principal de cualquier sistema de planeación y control de manufactura es el tener los materiales correctos en disponibles en las cantidades correctas en el tiempo  correcto para suplir la demanda de los productos de la compañía. El objetivo del plan de requerimientos de materiales es determinar que componentes se necesitan para cumplir con el calendario maestro de producción, y basados en el tiempo de entrega, calcular los periodos en que los componentes deben estar disponibles. Debe determinar lo siguiente:

Qué ordenar

Cuánto ordenar

Cuándo ordenar

Cuándo programar la entrega

Mantiene las prioridades al corriente. La demanda y la provisión de componentes cambian cada día. Los clientes piden o cambian sus órdenes. Los componentes se utilizan, los proveedores se retrasan en las entregas, ocurren desperdicios, se completan las órdenes y se descomponen las máquinas. En este mundo siempre cambiante, un plan de requerimientos de materiales debe ser capaz de reorganizar las prioridades para mantener los planes al corriente. Debe ser capaz de agregar o borrar, apresurar, retrasar y cambiar las órdenes.

Enlace con otras funciones MPC

El calendario maestro de producción es el que dirige al plan de requerimientos de materiales. El MRP es un plan de prioridades para los componentes necesarios para hacer los productos en el MPS. El plan es válido solamente si la capacidad está disponible cuando sea necesario para hacer los componentes, y el plan debe ser verificado junto con cualquier capacidad disponible. Este proceso se llama planeación de requerimientos de capacidad.

La computadora

Si la compañía hace algunos pocos productos simples, podría ser posible desempeñar manualmente la planeación de requerimientos de materiales. Sin embargo, la mayoría de las compañías necesitan llevar registros de miles de componentes en un mundo de demanda, provisión y capacidad cambiantes. En los días antes de las computadoras, era necesario mantener extensos sistemas manuales y tener grandes inventarios y largos tiempo de entrega. Estos eran necesarios como cojín debido a la falta de información precisa y actualizada y la incapacidad de desempeñar los cálculos necesarios rápidamente.

De alguna manea, alguien en la organización se dio cuenta lo que se requería tarde o temprano, por lo general mas tarde de lo necesario. En aquel tiempo, “Comprar pronto y mucho” era un buena regla. Las computadoras son rápidas, precisas e ideales para el trabajo que se tiene que hacer. Hay muchos programas de aplicación disponibles que desempeñaran los cálculos necesarios para los sistemas MRP. El programa de software de la computadora que organiza y mantiene las estructuras de las listas de materiales y sus enlaces se llama procesador de listas de materiales.

Principio del documento

### PROCESO DE PLANEACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES

MRP-CRP

Planeación de

Negocios

Plan de

Producción

Planeación de

Negocios

Análisis de

Recursos

Rough cut

capacity

MPS

MRP

CRP

Plan de

Compras

Ejecutar

Control de Piso

La gráfica muestra una vez más un sistema de planeación y control para la manufactura. Como se puede observar, es un sistema de ciclo cerrado, pues para su buen mantenimiento se debe tener retroalimentación en cada una de las etapas.

En cualquier reporte MPS o MRP, las prioridades se determinan por la fecha límite para completar cierta actividad. Como regla general, sin importar cantidades demandadas, primero se debe completar la orden mas añeja. La siguiente gráfica muestra las entradas y salidas en la Planeación de Requerimientos de material (MRP).

## ENTRADA Y SALIDAS DEL MRP

Datos de Inventario

Notas de

acción

BOM

Factores de planeación

Programa de

Órdenes de piso

Programa de

Órdenes de compra

MPS

MRP

Entradas:

MPS: declaración definitiva de los planes de producción, expresado en específicas configuraciones, cantidades y fechas.

BOM: Listado de componentes, subensambles y partes que van dentro de un ensamble padre, mostrando cantidad requerida para completar un ensamble.

Datos del inventario: Estado de partes, ensambles, cantidad a la mano, cantidad comprometida, lead time planeado, órdenes abiertas, SS, lot size, tasa scrap, etc.

Factores de planeación: no son considerados como entradas directas, pero son reglas necesarias, tales como el horizonte de planeación, longitud del periodo, frecuencia de actualización MRP, etc.

### PROCESO INTERNO  MRP:

Balancear entradas con demanda: La demanda (gross requirements) para un ensamble o componente es balanceada en contra de las existencias u órdenes abiertas para determinar requerimientos netos y sus tiempos.

Offset by lead time: los requerimientos netos de una parte o ensamble son desfasado por su lead time para determinar cuando deben ser ordenados.

Explotar la lista de materiales (BOM): Una orden planeada para un ensamble causa requerimientos brutos (Gross) para cada uno de sus subensambles y componentes. Se calcula multiplicando la cantidad demanda por su uso en la lista de material.

Salidas MRP:

Programa de compras: programa cantidad y tiempo cuando compras debe autorizar periodos

Programa de piso: Cuando control de producción debe autorizar una orden de trabajo. Este programa será la principal entrada de la Planeación de Requerimiento de Capacidad (CRP).

Notas de acción: Serán utilizadas por el planeador; indican cuando colocar una orden de piso, cuando apresurarla (expeditarla), o alguna otra condición especial.

Principio del documento

### LISTA DE MATERIALES (BOM)

Antes de que podamos hacer algo, necesitamos saber qué componentes son necesarios para hacerlo. Para hornear un pastel, necesitamos la receta. Para mezclar agentes químicos, necesitamos la fórmula. Para ensamblar una carretilla, necesitamos una lista de partes. Aunque los nombres sean diferentes, las recetas, las fórmulas y las listas de parte nos dicen lo que se necesita para hacer el producto terminado. Todas estas listas de materiales.

Figura 1. Lista de materiales simplificada

| Descripción : MESA Número de parte : 100 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de parte | Descripción | Cantidad requerida |
| 203 | Pata de madera | 4 |
| 411 | Extremos de madera | 2 |
| 622 | Laterales de madera | 2 |
| 023 | Cubierta | 1 |
| 722 | Paquete de tornillería | 1 |

La Sociedad Americana de Producción y Control de Inventarios (APICS) define la lista de materiales como “una lista de todos los subensambles, intermedios, partes y materias primas que conllevan la fabricación del ensamble principal mostrando las cantidades de cada una requerida para el ensamble”. La figura 1 nos muestra una lista de materiales simplificada.

Hay tres puntos importantes:

- La lista de materiales muestra todas las partes requeridas para hacer un solo artículo.

- Cada parte o artículo tiene solamente un número de parte. Un número específico es exclusivo de una parte y no se le da a ninguna otra parte. Así, si un número en particular aparece en dos documentos de materiales diferentes, la parte así identificada es la misma.

- Una parte se define por su forma, su colocación o su función. Si cualquiera de estas cambia, entonces no es la misma parte y debe tener un número diferente de parte. Por ejemplo, una parte al ser pintada se convierte en una parte diferente y debe tener un número de parte diferente. Si esa parte va a ser pintada en tres colores diferentes, entonces cada una debe ser identificada con su número exclusivo.

La lista de materiales muestra los componentes que participan en hacer el padre. No muestra los pasos ni los procesos que se usan para hacer el artículo ni los componentes.

Esa información esta registrada en el archivo de ruta.

### ESTRUCTURA DE LA LISTA DE MATERIALES (BOM)

La estructura de la lista de materiales se refiere al diseño global para acomodar los archivos de las listas de materiales. Los diferentes departamentos de la compañía usan las listas de materiales para una variedad de propósitos. Aunque cada usuario tiene preferencias individuales para la forma en que debe ser estructurada la lista, debe haber una sola estructura, y debe ser diseñada para satisfacer la mayoría de las necesidades. Sin embargo, puede haber varios formatos, o maneras, de presentar la lista. A continuación hay algunos formatos importantes de la lista.

Figura 2. Árbol de productos

##### PADRE

Paq. Tornilleria (1)

722

MESA

100

Extremos

(2)

411

Laterales

(2)

622

Cubierta

(1)

023

Patas (4)

203

##### COMPONENTES

Relación Padre-Componentes.- El árbol de productos y la lista de materiales mostrada en la figura 1 se llaman estructura de un solo nivel. Un ensamble se considera un padre, y los artículos que lo componen se llaman artículos del componente. La figura 2 nos muestra la relación padre-componente de la mesa (número de parte 100).

También se le han asignado a cada parte números de parte exclusivos. Esto nos ayuda a tener una identificación absoluta de la parte.

### LISTA MULTINIVEL

Los documentos de multinivel se forman como agrupaciones lógicas de partes en sub-ensambles basados en la forma en que el producto es ensamblado. Por ejemplo, un marco, el chasis, las puertas, ventanas y un motor son requeridos para construir un automóvil. Cada uno de estos forma un grupo lógico de componentes y partes, y a su vez, tienen su propia lista de materiales.

Es responsabilidad del departamento de ingeniería de manufactura decidir como se va a hacer el producto: la operación que se va a desempeñar, su secuencia y su agrupación. Los subensambles creados son resultado de esto.

MESA

100

Base

200

Cubierta

023

Tableros (3)

030

Marco (1)

300

Tornillos (4)

220

Patas (4)

203

Goma

066

Apoyos (4)

533

Extremos (2)

411

Laterales (2)

622

Goma

066

Figura 3. Lista de multinivel

### LISTA MULTIPLE.

Las compañías usualmente hacen mas de un producto, y los mismos componentes seguido se usan en varios productos. Esto es particularmente verdadero con familias de productos. Utilizando nuestro ejemplo de una mesa, esta compañía hace dos modelos. Estos son similares excepto en que las cubiertas son diferentes.  La figura 4 nos muestra las dos listas de materiales.

MESA

100

Base

200

Cubierta

023

Tableros (3)

030

Marco (1)

300

Tornillos (4)

220

Patas (4)

203

Goma

066

Apoyos (4)

533

Extremos (2)

411

Laterales (2)

622

Goma

066

Figura 4. Listas múltiples

MESA

150

Base

200

Cubierta

025

Tableros (3)

035

Marco (1)

300

Tornillos (4)

220

Patas (4)

203

Goma

066

Apoyos (4)

533

Extremos (2)

411

Laterales (2)

622

Goma

066

Debido a que los tableros que se usan en la cubierta son diferentes, cada cubierta tiene un número de parte diferente. El resto de los componentes son comunes en ambas mesas.

MESA

150

Base

200

Cubierta

025

Lista de un solo nivel. Una lista de materiales de un solo nivel contiene solamente al padre y sus componentes inmediatos, por lo cual es llamada lista de un solo nivel. Las mesas que se muestran en la figura 4 son listas de seis niveles, y estos se muestran en la figura 5. Note que mucos componentes son comunes en ambas mesas.

MESA

100

Base

200

Cubierta

023

Base

200

Marco (1)

300

Tornillos (4)

220

Patas (4)

203

Cubierta

025

Tableros (3)

035

Goma

066

Cubierta

023

Tableros (3)

030

Goma

066

Marco (1)

300

Apoyos (4)

533

Extremos (2)

411

Laterales (2)

622

Goma

066

Se simplifica el mantener documentos de materiales. Por ejemplo, si un cambio en la base 200, el cambio se debe hacer solamente en un lugar.

PROBLEMA DE EJEMPLO

Usando el siguiente árbol de productos, construya los árboles de un solo nivel apropiados.

¿Cuántos “K” se necesitan para hacer 100 “X” y 50 “Y”?

Y

L

M

N(2)

G

P

K (2)

J

X

B (2)

C

D

G (2)

F

N

M(2)

K (2)

J

Lista Indentada. Una lista de materiales multinivel también puede mostrarse como una lista de materiales indentada. La lista indentada se utiliza como una manera de identificar a los padres y a los componentes. La figura 6 nos muestra una lista indentada para la mesa 100. Los componentes de la mesa padre se enlistan pegados a la izquierda y sus componentes se ponen en lista indentada. Los componentes de la base (patas, tornillos de las patas y marco) se enlistan indentadamente inmediatamente debajo de su padre. Los componentes del marco todavía se indentan mas debajo de su padre. Así, los componentes se enlazan a sus padres al indentarse como sub-entradas y enlistándolos inmediatamente abajo del padre.

Figura 6.Lista de materiales indentada

| Descripción : MESA Número de parte : 100 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de parte | Descripción | Cantidad requerida |
| 200 | Base | 1 |
| 203 | Patas | 4 |
| 220 | Tornillos de patas | 4 |
| 300 | Marco | 1 |
| 622 | Laterales | 2 |
| 411 | Extremos | 2 |
| 533 | Soporte de patas | 4 |
| 066 | Goma |  |
| 023 | Cubierta | 1 |
| 030 | Tableros | 3 |
| 066 | Goma |  |

Reportes de “Dónde se usa”

Estos reportes nos muestran los padres de los componentes. Un componente puede ser utilizado al hacer varios padres. Las llantas de un automóvil, por ejemplo, puede utilizarse en varios diferentes modelos de carros.

Usos para la lista de materiales

La lista de materiales es una de las listas mas ampliamente utilizados en una compañía de manufactura. Algunos usos principales son como sigue:

Definición del producto. La lista especifica los componentes necesarios para hacer el producto.

Control de cambios de ingeniería. Los ingenieros diseñadores de productos a veces cambian el diseño de un producto y los componentes utilizados. Estos cambios deben ser registrados y controlados. La lista provee el método para hacerlo.

Partes de servicio. Las partes de repuesto necesarias para repara un componente dañado se determinan en el documento de materiales

Planeación. Los documentos de materiales definen qué materiales tienen que calendarizarse para hacer el producto final. Estos definen que componentes deben comprarse o hacerse para satisfacer el calendario maestreo de producción.

Entrada de orden. Cuando un producto tiene una cantidad muy grande de opciones (por ejemplo, los carros), el sistema de órdenes de entrada comúnmente configura la lista de materiales del producto final. La lista también puede usarse para ponerle precio al producto.

Manufactura. El documento provee una lista de las partes necesarias para hacer o ensamblar un producto.

Costos. El costo del producto se divide entre el material directo, la mano de obra directa y los gastos de operación. El documento provee no solamente un método para determinar el material directo sino también una estructura para registrar la mano de obra directa y distribuir los gastos de operación.

Esta lista no esta completa, pero muestra el uso extensivo que se hace del documento de materiales en la manufactura. No hay casi ningún departamento de la compañía que no utilice el documento en alguna ocasión. Es extremadamente importante mantener los documentos de materiales de forma precisa. De nuevo, la computadora es una herramienta excelente para mantener los documentos y para actualizarlos.

PROCESO DE PLANEACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES

Cada componente mostrado en el documento de materiales se planea por parte del sistema de planeación de requerimientos. Por conveniencia, se supone que cada componente entrará en el inventario y será contado. Ya sea que los componentes de hecho entre en un inventario físico o no, esto no es importante. Sin embargo, es importante darse cuenta de que la planeación y el control suceden para cada componente de la lista. La materia prima puede pasar por varias operaciones antes de que sea procesada y este lista para el ensamble, o podría haber varias operaciones de ensamble entre el componente y el padre. Estas operaciones estarán planeadas y controladas por el control de actividades de producción, no por la planeación de requerimientos de materiales.

El propósito de la planeación de requerimientos de materiales es el de determinar los componentes necesarios, las cantidades y las fechas límites de entrega para que los artículos del calendario maestro de producción se hagan a tiempo. Esta unidad estudia técnicas básicas para hacerlo.

Estas técnicas se discutirán bajo los siguientes temas:

- Explosión y Compensación

- Requerimientos brutos y netos

- Ordenes liberadas

- Redes y codificación de bajo nivel

Explosión y Compensación

Considere el árbol de productos mostrado en la figura. Es similar a los que se usaron antes pero contiene otra pieza de información necesaria: los tiempos de entrega (TE) “lead time”.

Tiempos de entrega

El tiempo de entrega es el lapso de tiempo necesario para desempeña un proceso. En manufactura incluye el tiempo para preparar órdenes, formación, procesamiento, movimiento, recepción e inspección, y cualquier demora esperada. En este ejemplo, si B y C están disponibles, tomará una semana ensamblar A. De esta forma, el tiempo de entrega de A es de una semana. Similarmente, si D y E están disponibles, el tiempo requerido para manufacturar B es de dos semanas. Los tiempo de entrega de compras para D, E y C todos son de una semana.

A

C

B

D

E

TE= 1 semana

TE= 1 semana

TE= 1 semana

TE= 1 semana

TE= 2 semana

Arbol de productos con tiempo de entrega

En este árbol de productos en particular, el uso de cantidades, la cantidad de componentes necesarios para hacer un padre;  son todos uno. Para hacer un A se requiere de un B y un C, y para hacer un B se requiere un D y E.

Explosión de requerimientos. Este es el proceso de multiplicar los requerimientos por cantidad de uso y el registrar los requerimientos apropiados a través de productos.

Compensación. Este es el proceso de colocar los requerimientos explotados en sus períodos adecuados basándose en el tiempo de entrega. Por ejemplo, si 50 unidades de A se necesitan en la semana 5, la orden para ensamblar las A’s debe ser liberada en la semana 4, y deben haber 50 Bs. y 50 Cs disponibles en la semana 4.

Ordenes planeadas. Si se ha planeado recibir 50 piezas de la parte A en la semana 5 y el tiempo de entrega para ensamblar un A es de una semana, la orden deberá ser liberada iniciar la producción no mas tarde de la semana 4. Si una orden para 50 As debe liberar en la semana 5, deben estar disponible 50 Bs y 50 Cs para esa semana. De esta forma, debe haber recibos de órdenes planeadas para esos componentes en la semana 4. Ya que el tiempo de entrega para ensamblar B es de dos semanas, debe haber una liberación planeada de orden para 50 piezas en la semana. Ya que el tiempo de entrega para hacer un C es de una semana, debe haber una liberación de orden planeada para 50 piezas en la semana 3. Los recibos de las órdenes planeadas para los Ds y E se determinan de la misma manera. La siguiente figura nos muestra cuándo deben ser liberadas las órdenes y recibidas para que pueda cumplir con la fecha de entrega.

Explosión y Compensación ó desfasamiento

| # de parte |  | Semana |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | Recepción de orden planeada |  |  |  |  | 50 |
|  | Liberación de orden planeada |  |  |  | 50 |  |
| B | Recepción de orden planeada |  |  |  | 50 |  |
|  | Liberación de orden planeada |  | 50 |  |  |  |
| C | Recepción de orden planeada |  |  |  | 50 |  |
|  | Liberación de orden planeada |  |  | 50 |  |  |
| D | Recepción de orden planeada |  | 50 |  |  |  |
|  | Liberación de orden planeada | 50 |  |  |  |  |
| E | Recepción de orden planeada |  | 50 |  |  |  |
|  | Liberación de orden planeada | 50 |  |  |  |  |

PROBLEMA DE EJEMPLO

Utilizando el árbol de productos y los tiempos de entrega mostrados en la figura anterior, complete la tabla siguiente para determinar los recibos de órdenes planeados y las liberaciones. Se requiere 50 As en la semana 5 y 100 en la semana 100.

| # de parte |  | Semana |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | Recepción de orden planeada |  |  |  |  | 50 | 100 |
|  | Liberación de orden planeada |  |  |  | 50 | 100 |  |
| B | Recepción de orden planeada |  |  |  | 50 | 100 |  |
|  | Liberación de orden planeada |  | 50 | 100 |  |  |  |
| C | Recepción de orden planeada |  |  |  | 50 | 100 |  |
|  | Liberación de orden planeada |  |  | 50 | 100 |  |  |
| D | Recepción de orden planeada |  | 50 | 100 |  |  |  |
|  | Liberación de orden planeada | 50 | 100 |  |  |  |  |
| E | Recepción de orden planeada |  | 50 | 100 |  |  |  |
|  | Liberación de orden planeada | 50 | 100 |  |  |  |  |

## Requerimientos Brutos y Netos

En el ejemplo anterior supuso que no había un inventario disponible para las A o ninguno de los componentes. Comúnmente el inventario disponible debe estar incluido cuando se calculan cantidades para producción. Si, por ejemplo, hay 20 As almacenados, solamente se necesitan hacer 30. Los requerimientos de partes de componente se deben reducir a su vez. El cálculo se hace como sigue:

Requerimientos brutos = 50

Inventario disponible  20

Requerimientos netos = requerimientos brutos – inventario disponible

Requerimientos netos = (50 – 30) = 30 unidades

Ya que solamente se necesitan hacerse 30 As, el requerimiento bruto para Bs y Cs es solamente de 30.

La liberación planeada de la orden del padre se convierte en el requerimiento bruto del componente. El registro de inventario con fases de tiempo que se muestra  anterior puede modificarse ahora para considerar cualquier inventario disponible. Por ejemplo suponga que hay 10 Bs disponibles así como 20 As. Los requerimientos para los componentes D y E podrían cambiar. La siguiente figura nos muestra el cambio en el registro MRP.

Requerimientos brutos y netos

| # de parte |  |  | Semana |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | Requerimientos brutos |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Disponible proyectado | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
|  | Requerimientos Netos |  |  |  |  |  | 30 |
|  | Recepción de orden planeada |  |  |  |  |  | 30 |
|  | Liberación de orden planeada |  |  |  |  | 30 |  |
| B | Requerimientos brutos |  |  |  |  | 30 |  |
|  | Disponible proyectado | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |  |
|  | Requerimientos Netos |  |  |  |  | 20 |  |
|  | Recepción de orden planeada |  |  |  |  | 20 |  |
|  | Liberación de orden planeada |  |  | 20 |  |  |  |
| C | Requerimientos brutos |  |  |  |  | 30 |  |
|  | Disponible proyectado |  |  |  |  | 0 |  |
|  | Requerimientos Netos |  |  |  |  | 30 |  |
|  | Recepción de orden planeada |  |  |  |  | 30 |  |
|  | Liberación de orden planeada |  |  |  | 30 |  |  |
| D | Requerimientos brutos |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Disponible proyectado |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Requerimientos Netos |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Recepción de orden planeada |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Liberación de orden planeada |  | 20 |  |  |  |  |
| E | Requerimientos brutos |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Disponible proyectado |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Requerimientos Netos |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Recepción de orden planeada |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Liberación de orden planeada |  | 20 |  |  |  |  |

## PROBLEMA DE EJEMPLO

Compare la siguiente tabla. El tiempo de entrega para la parte es de dos semanas. La cantidad de la orden (tamaño del lote) es de 100 unidades.

| ## Semana |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Requerimientos brutos |  |  | 50 | 45 | 20 |
| Disponible proyectado | 75 |  |  |  |  |
| Requerimientos Netos |  |  |  |  |  |
| Recepción de orden planeada |  |  |  |  |  |
| Liberación de orden planeada |  |  |  |  |  |

## Respuesta

| ## Semana |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Requerimientos brutos |  |  | 50 | 45 | 20 |
| Disponible proyectado | 75 | 75 | 25 | 80 | 60 |
| Requerimientos Netos |  |  |  | 20 |  |
| Recepción de orden planeada |  |  |  | 100 |  |
| Liberación de orden planeada |  | 100 |  |  |  |

## Liberación de órdenes

Hasta ahora hemos visto el proceso de planeación cuando las órdenes deben ser liberadas con el propósito que el trabajo se ha hecho a tiempo para cumplir con los requerimientos brutos. En muchos casos, los requerimientos cambian diariamente. Un sistema de planeación de requerimientos de materiales basados en computadoras automáticamente recalcula los requerimientos para los subensambles y componentes y recrea las liberaciones de ordenes planeadas para cumplir con los cambios en la demanda.

La liberación de las órdenes planeadas solo se planean; no han sido liberadas. Es responsabilidad del planificador de materiales el liberar las órdenes planeadas, no de la computadora.

Ya que el objetivo del MRP es de tener el material disponible cuando se necesita y no antes, las ordenes para el material no deben ser liberadas hasta que llegue la fecha de liberación de la orden planeada. De esta forma, una orden no se libera normalmente hasta que la orden planeada está en la semana actual (semana 1).

El liberar una orden significa que se da autorización para comprar el material necesario o a manufactura para hacer el componente.

Recibos programados.

Los recibos programados son órdenes colocadas en manufactura o en un vendedor y representan un compromiso para hacer o comprar. Para una orden en una fábrica, los materiales necesarios se comprometen, y la capacidad del centro de trabajo se asigna para esa orden. Para partes compradas, se hacen compromisos similares con el vendedor. La hilera de recibos programados muestra las cantidades ordenadas y cuándo se espera que se completen y estén disponibles.

| # de parte |  |  | Semana |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D | Requerimientos brutos |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Recibos programados |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Disponible proyectado | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Requerimientos Netos |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Recepción de orden planeada |  |  |  |  |  |  |
|  | Liberación de orden planeada |  |  |  |  |  |  |

## Ordenes abiertas

Los recibos programados del registro MRP son órdenes abiertas en la fábrica o de un vendedor y son la responsabilidad de compras y del control de actividades de producción. Cuando los bienes se reciben en inventario y están disponibles para su uso, la orden se cierra, y el recibo programado desaparece para convertirse en parte del inventario a la mano (On-hand).

## Requerimientos netos

El cálculo para los requerimientos netos puede modificarse ahora para incluir recibos programados.

Requerimientos netos = requerimientos brutos – recibos programados – inventario disponible.

## PROBLEMA DE EJEMPLO

Complete la tabla siguiente. El tiempo de entrega para el artículo es de dos semanas,  y la cantidad de la orden es de 200. ¿Qué debe hacer?

| ## Semana |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Requerimientos brutos |  | 50 | 250 | 100 | 50 |
| Recibos programados |  |  | 200 |  |  |
| Disponible proyectado | 150 |  |  |  |  |
| Requerimientos Netos |  |  |  |  |  |
| Recepción de orden planeada |  |  |  |  |  |
| Liberación de orden planeada |  |  |  |  |  |

## Respuesta

| ## Semana |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Requerimientos brutos |  | 50 | 250 | 100 | 50 |
| Recibos programados |  |  | 200 |  |  |
| Disponible proyectado | 150 | 100 | 50 | 150 | 100 |
| Requerimientos Netos |  |  |  | 50 |  |
| Recepción de orden planeada |  |  |  | 200 |  |
| Liberación de orden planeada |  | 200 |  |  |  |

La orden para 200 unidades debe ser liberada.

## Registro básico MRP

La siguiente figura A nos muestra un registro MRP básico. Hay varios puntos que son importantes:

- El tiempo actual es el principio del primer periodo

- La hilera superior muestra periodos, llamados cubetas de tiempo (buckets). Estas son comúnmente de una semana pero pueden ser cualquier longitud de tiempo que sea conveniente para la compañía. Algunas están usando cubetas de tiempo diarias.

- La cantidad de periodos en el registro se llama horizonte de planeación, el cual muestra la cantidad de periodos futuros para los cuales se hacen los planes. Debe ser por lo menos tan largo como el tiempo cumulativo de entrega del producto. De otra forma, el sistema MRP no será capaz de liberar las órdenes planeadas para los artículos a nivel menor en el tiempo correcto.

- Un artículo se considera disponible al principio de la cubeta de tiempo en el cual se requiere.

- La cantidad mostrada en la hilera proyectada a la mano es el balance proyectado a la mano al final del periodo

- El periodo inmediato o el más actual se llama la cubeta de acción. Una cantidad en la cubeta de acción significa que se necesita hacer algo para evitar un problema futuro.

PLANEACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE CAPACIDAD (CRP)

Como ocurrió en los niveles anteriores de planeación, el plan de prioridades MRP debe verificarse contra la capacidad disponible. Al nivel de planeación MRP, el proceso se llama planeación de requerimientos de capacidad (CRP). Si la capacidad esta disponible, el plan puede proceder. Si no, cualquiera de las capacidades tiene que hacerse disponibles o los planes prioritarios deben cambiarse.

Figura A. Registro básico MRP

| # de parte |  |  | Semana |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Requerimientos brutos |  |  |  |  | 35 |
|  | Recibos programados |  |  |  | 20 |  |
|  | Disponible proyectado | 10 | 10 | 10 | 30 |  |
|  | Requerimientos Netos |  |  |  |  | 5 |
|  | Recepción de orden planeada |  |  |  |  | 5 |
|  | Liberación de orden planeada |  |  |  | 5 |  |

La figura B nos muestra el plan de requerimientos completos. El proceso de hacer redes por nivel ahora esta completo utilizando los códigos de bajo nivel para cada parte. Los códigos de bajo nivel se usan para determinar cuando una parte es elegible para la red y la explosión. De esta forma, cada parte se pone en la red y se explota solamente una vez. No hay que meter en la red ni explotar de nuevo perdiendo tiempo cada vez que se cumple con un requerimiento.

| Código bajo nivel | # de parte |  |  | Semana |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | A | Requerimientos brutos |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | Recibos programados |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Disponible proyectado | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |  |
|  |  | Requerimientos Netos |  |  |  |  | 30 |  |
|  |  | Recepción de orden planeada |  |  |  |  | 30 |  |
|  |  | Liberación de orden planeada |  |  |  | 30 |  |  |
| 1 | B | Requerimientos brutos |  |  |  | 30 |  |  |
|  |  | Recibos programados |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Disponible proyectado | 10 | 10 | 10 | 0 |  |  |
|  |  | Requerimientos Netos |  |  |  | 20 |  |  |
|  |  | Recepción de orden planeada |  |  |  | 20 |  |  |
|  |  | Liberación de orden planeada |  |  | 20 |  |  |  |
| 2 | C | Requerimientos brutos |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | Recibos programados |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Disponible proyectado | 10 | 10 | 0 |  |  |  |
|  |  | Requerimientos Netos |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | Recepción de orden planeada |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | Liberación de orden planeada |  |  |  |  |  |  |
| 2 | D | Requerimientos brutos |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | Recibos programados |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Disponible proyectado | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Requerimientos Netos |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | Recepción de orden planeada |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | Liberación de orden planeada |  | 20 |  |  |  |  |

## LISTA DE MATERIALES MULTIPLE

La mayoría de las compañías hacen más de un producto y comúnmente utilizan los mismos componentes en muchos de sus productos. El sistema de planeación de los requerimientos reúne las liberaciones de órdenes planeadas de todos los padres y crea un calendario de requerimientos brutos para los componentes. La figura C ilustra lo que sucede. La parte F es componente de C y B.

El mismo procedimiento utilizado para una sola lista de materiales puede ser usado cuando múltiples productos están siendo manufacturados. Todas las listas deben ser puestas en la red y explotadas nivel por nivel como se hizo con una sola lista.

La figura D nos muestra los árboles de productos para dos productos. Ambos serán hechos de varios componentes, pero para mayor sencillez, solamente aquellos componentes que contienen un F se muestran en el árbol de productos. Note que ambos tienen un F como componente pero en diferentes niveles de su árbol de productos. Todos los tiempos de entrega son de una semana. Las cantidades requeridas se muestran en paréntesis; esto es, se requieren dos Cs para hacer un A, se requiere un F para hacer un C y se necesitan dos Cs para hacer un A, se requiere un F para hacer un C y se necesitan dos Fs para hacer un B. La figura E nos muestra el plan de requerimientos de material completos que podría resultar si se requiriesen 50 As en la semana 5 y 30 Bs en la semana 3.

B

G (1)

F (1)

C

F (2)

E (2)

Figura C. Explosión MRP de multi-productos

Parte B

Parte C

| Semana | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Liberación de orden |  | 30 | 30 |

| Semana | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Liberación de orden | 20 | 20 |  |

Parte F

| Semana | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Liberación de orden | 20 | 80 | 60 |

C (2)

F (1)

A

Figura D. Árbol multi-productos

F 2)

B

(

## Principio del documento

## USANDO EL PLAN DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES

Las personas que administran el sistema de planeación de requerimientos de materiales son planificadores. Ellos son responsables de tomar decisiones detalladas que mantienen el flujo de materiales moviéndose hacia, a través de, y fuera de la fábrica. En muchas compañías donde hay miles de parte que administrar, los planificadores usualmente se organizan en agrupaciones lógicas basadas en la similitud de las partes o de la provisión.

Las responsabilidades básicas de un planeador son:

- Lanzar (liberar) las órdenes de compras o manufactura

- Recalendarizar las fechas de vencimiento de ordenes abiertas (existentes) como se requiera.

- Reconciliar errores y tratar de encontrar la causa

- Resolver la escasez crítica de materiales acelerando o planificando de nuevo

- Coordinar con otros planificadores, programas maestros de producción, control de actividades de producción y compras para resolver los problemas.

- El planificador de materiales trabaja con tres tipos de órdenes: planeadas, liberadas y firmes.

| Código bajo nivel | # de parte |  |  | Semana |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | A | Requerimientos brutos |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  | Recibos programados |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Disponible proyectado | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
|  |  | Requerimientos Netos |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  | Recepción de orden planeada |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  | Liberación de orden planeada |  |  |  |  | 30 |  |
| 0 | B | Requerimientos brutos |  |  |  | 30 |  |  |
|  |  | Recibos programados |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Disponible proyectado | 10 | 10 | 10 | 0 |  |  |
|  |  | Requerimientos Netos |  |  |  | 20 |  |  |
|  |  | Recepción de orden planeada |  |  |  | 20 |  |  |
|  |  | Liberación de orden planeada |  |  | 20 |  |  |  |
| 1 | C | Requerimientos brutos |  |  |  |  | 60 |  |
|  |  | Recibos programados |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Disponible proyectado | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |  |
|  |  | Requerimientos Netos |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | Recepción de orden planeada |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | Liberación de orden planeada |  |  |  | 50 |  |  |
| 2 | F | Requerimientos brutos |  |  | 40 | 50 |  |  |
|  |  | Recibos programados |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Disponible proyectado |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Requerimientos Netos |  |  | 40 | 50 |  |  |
|  |  | Recepción de orden planeada |  |  | 40 | 50 |  |  |
|  |  | Liberación de orden planeada |  | 40 | 50 |  |  |  |

Ordenes planeadas.

Las órdenes planeadas se calendarizan automática y son controladas por la computadora. Al cambiar los requerimientos brutos, el inventario disponible, y los recibos calendarizados, la computadora recalcula el tiempo y las cantidades de liberaciones de órdenes planificadas. El programa MRP recomienda al planificador la liberación de una orden cuando la orden mete la cubeta de acción pero no libera la orden.

Ordenes liberadas.

El liberar o lanzar una orden planeada es la responsabilidad del planificador. AL ser liberada, la orden se convierte en una orden abierta para la fábrica o para compras y aparece en el registro MRP como recibo programado. Entonces pasa a control del planificador, quien puede acelerar, retrasar o aun cancelar la orden.

Ordenes planeadas firmes.

El sistema MRP basado en computadora MRP automáticamente recalcula las ordenes planeadas al ir cambiando los requerimientos brutos. A veces, el planificador podría preferir mantener una orden planeada firme contra los cambios en cantidad y tiempo a pesar de lo que la computadora calcule. Esto podría ser necesario debido a la futura disponibilidad del material, o la capacidad, o las demandas especiales del sistema. El planificador le puede decir a la computadora que la orden no debe cambiarse al menos que el planificador le aconseje a la computadora que lo haga. La orden se “afirma” o congela contra la lógica de la computadora.

Las redes de software del MRP compensan y explotan los requerimientos y crean liberaciones de órdenes planeadas. Mantiene las prioridades al corriente para todas las órdenes planeadas de acuerdo a los cambios en requerimientos brutos para esa parte. Pero no emite órdenes de compra o de manufactura o recalendariza las órdenes abiertas. Sin embargo, si imprime mensajes de acción o excepción sugiriendo que el planificador deba actual y que tipo de acción puede ser apropiada.

## Mensaje de excepción

Si el proceso de manufactura este bajo control y el sistema de planificación de requerimientos de materiales esta trabajando apropiadamente, el sistema trabajara de acuerdo a lo planeado. Sin embargo, algunas veces habrá problemas que necesitan la atención del planificador. Un buen sistema MRP genera mensajes de excepción para aconsejarle al planificador cuando algún evento necesita atención. A continuación hay algunos ejemplos de situaciones que generarán mensajes de excepción.

- Componentes para los cuales las órdenes planeadas están en la cubeta de acción y los cuales deben considerarse para su liberación.

- Ordenes abiertas por las cuales el tiempo o la cantidad de recibos programados para llegar demasiado pronto o demasiado tarde, y su fecha de vencimiento debe ser revisada.

- Situaciones en las cuales los tiempos de entrega estándares van a resultar en la entrega tardía de una parte de nivel cero. Esta situación podría requerir un aceleramiento para reducir los tiempos de entrega estándares.

Mensajes de transacción.

El planificador debe decirle al software del MRP todas las acciones que se lleven a cabo que van a influenciar los registros MRP. Por ejemplo, cuando el planificador libera una orden, o se recibe un recibo programado, o cuando ocurre cualquier cambio en los datos, debe comunicársele al programa MRP. De otra forma, los registros serán inexactos y será imposible trabajar con el plan.

Los planificadores de los requerimientos de materiales deben administrar las partes por las cuales ellos son responsables. Esto significa no solo liberar las ordenes para compras y la fábrica, recalendarizar las fechas de vencimiento para las órdenes abiertas, y reconciliar las diferencias e inconsistencias, sino también buscar maneras de mejorar el sistema y remover las causas del error potencial. Si los componentes correctos deben de estar en el lugar correcto en el tiempo correcto, el planificador debe administrar el proceso.

### Principio del documento

### PARA ADIMINISTRAR EL PLAN DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES

El planificador recibe retroalimentación de muchas fuentes tales como:

- Las acciones del proveedor a través de compras.

- Cambios a órdenes abiertas en la fábrica tales como terminar el trabajo pronto o tarde cantidades diferentes.

- Acciones administrativas tales como el cambiar el calendario maestro de producción.

El planificador debe evaluar esta retroalimentación y tomar acción correctiva si fuera necesario. El planificador debe considerar tres factores importantes para administrar el plan de requerimientos de materiales.

## Prioridad

La prioridad se refiere a mantener las fechas de vencimiento correctas evaluando constantemente la verdadera necesidad de la fecha de vencimiento de las órdenes liberadas, y si fuera necesario, acelerar o desacelerar.

Considere el siguiente registro MRP. La cantidad de la orden es de 300 unidades y el tiempo de entrega es de tres semanas.

|  |  | Semana |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Requerimientos brutos |  | 100 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Recibos programados |  |  |  | 300 |  |  |
| Disponible proyectado | 150 | 50 | 0 | 200 | 50 | 150 |
| Requerimientos Netos |  |  | 0 |  |  | 150 |
| Recepción de orden planeada |  |  |  |  |  | 300 |
| Liberación de orden planeada |  |  | 300 |  |  |  |

¿Qué pasará si los requerimientos brutos en la semana 2 son cambiados de 50 unidades a 150? El registro del MRP sería el siguiente

|  |  | Semana |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Requerimientos brutos |  | 100 | 150 | 100 | 150 | 200 |
| Recibos programados |  |  |  | 300 |  |  |
| Disponible proyectado | 150 | 50 | -100 | 100 | 250 | 50 |
| Requerimientos Netos |  |  | 0 |  | 50 |  |
| Recepción de orden planeada |  |  |  |  | 300 |  |
| Liberación de orden planeada |  | 300 |  |  |  |  |

Note que hay una escasez de 100 unidades en la semana 2 y que la liberación planeada de la orden originalmente en la semana 2 esta ahora en la semana 1. ¿Qué puede hacer el planificador? Una solución es acelerar el recibo calendarizado de 300 unidades de la semana 3 a la semana 2. Si esto no es posible, las 100 unidades que se necesitan en la semana 2 deben reprogramarse para la semana 3. También ahora, hay una liberación de orden programada para la seman1, y esta orden debe ser liberada.

## Replanificación de abajo arriba

Lo que se tenga que hacer para corregir las condiciones cambiantes debe de hacerse lo mas abajo en la estructura como sea posible. Suponga que la parte en el ejemplo previo es un componente de otra parte. La primera alternativa es acelerar el recibo programado de 300 unidades en la semana 2. Si esto puede hacerse, no hay necesidad de hacer ningún cambio al padre. Si las 300 unidades no pueden ser aceleradas, la liberación planificada de la orden y el requerimiento neto del padre deben ser cambiado.

Para reducir el nerviosismo del sistema.

A veces los requerimientos cambian rápidamente y en cantidades pequeñas, causando que el plan de requerimientos de materiales cambie constantemente. El planificador debe juzgar silos cambios son lo suficientemente importantes para reaccionar a ellos y si una orden debe ser liberada. Un método de reducir el nerviosismo del sistema es con órdenes planificadas firmes.

## PROBLEMA DE EJEMPLO

Como planificador MRP, usted llega al trabajo el lunes en la mañana y busca en el registro MRP la parte 2876 como se muestra abajo.

Cantidad de la orden= 30 unidades

Tiempo de entrega = 2 semana

|  |  | Semana |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Requerimientos brutos |  | 35 | 10 | 15 | 30 | 15 | 20 |
| Recibos programados |  | 30 |  |  |  |  |  |
| Disponible proyectado | 20 | 15 | 5 | 20 | 20 | 5 | 15 |
| Requerimientos Netos |  |  |  | 10 | 10 |  | 15 |
| Recepción de orden planeada |  |  |  | 30 | 30 |  | 30 |
| Liberación de orden planeada |  | 30 | 30 |  | 30 |  |  |

La computadora le llama la atención acerca de la necesidad de liberar la orden planificada para 30 en la semana 1. Usted puede ya sea liberar esta orden, o va a haber una escasez en la semana 3. Durante la primera semana, debe llevarse a cabo las siguientes transacciones:

- Solo 25 unidades del recibo programado se reciben en el inventario. El sobrante se desecha.

- El requerimiento bruto para la semana 3 se cambia a 10

- El requerimiento bruto para la semana 4 se incrementa a 50

- El requerimiento para la semana 7 es de 50

- Un conteo de inventario revela que hay diez más en el inventario que lo que muestra el registro.

- El requerimiento bruto de 35 para la semana 1 se libera y se convierte en un recibo programado en la semana 3.

- La orden de liberación planificada de 30 artículos en la seman1 se libera y se convierte en un recibo programado en la semana 3.

Como todas las transacciones ocurren durante la primera semana, usted debe registrar estos cambios en el registro de la computadora. Al principio de la próxima semana, el registro MRP aparece como sigue:

Cantidad de la orden= 30 unidades

Tiempo de entrega = 2 semana

|  |  | Semana |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Requerimientos brutos |  | 10 | 10 | 50 | 15 | 20 | 15 |
| Recibos programados |  |  | 30 |  |  |  |  |
| Disponible proyectado | 20 | 10 | 30 | 10 | 25 | 5 | 20 |
| Requerimientos Netos |  |  |  | 20 | 5 |  | 10 |
| Recepción de orden planeada |  |  |  | 30 | 30 |  | 30 |
| Liberación de orden planeada |  | 30 | 30 |  | 30 |  |  |